UCHWAŁA NR XI/67/2015

RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami),

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami),

- uchwały Nr XIV/113/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Rady Gminy Święciechowa w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa, oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu.

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały w skali 1:1000, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Święciechowa, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999 roku, zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007 roku, uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009 roku, uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011 roku i uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

§ 2. Plan obejmuje obszar, którego granice określa rysunek planu. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenie dla obszaru objętego planem, przeznaczenia terenów zgodnie z tekstem planu i oznaczeniami na rysunku planu.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

- rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego granicami opracowania planu" w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1,

- rozstrzygnięcie Rady Gminy Święciechowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie Rady Gminy Święciechowa o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania -załącznik nr 3.

DZIAŁ I. Ustalenia ogólne

§ 4. Plan określa przeznaczenie i zasady wykorzystywania obszaru objętego planem wymienione 
w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami).

§ 5. 1. Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o:

- planie - należy przez to rozumieć ustalenie zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym,

- rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujące przeznaczenie w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe przeznaczenie terenu, uzupełniające go i nie będące z nim w sprzeczności,

- jednostce - należy przez to rozumieć obszar terenu o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem użytkowania,

- przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w trakcie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne,

- nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć określoną nieprzekraczalną odległość lokalizowania budynków od linii rozgraniczających tereny - nie dotyczy elementów budynku takich jak: wykusze, zadaszenia wejściowe, rampy, podesty, schody zewnętrzne i okapy, które mogą przekroczyć tę linię o 1,8 m oraz nie dotyczy infrastruktury technicznej,

- gabarytach budynków - należy przez to rozumieć długości, szerokości i wysokości budynków i obiektów dopuszczonych do lokalizacji w danej jednostce,

- dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia większym niż 12°,

- dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia mniejszym lub równym 12°,

- powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej,

- uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych - poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,

- działalności nieuciążliwej - należy przez to rozumieć działalność usługową nie zaliczoną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych,

- infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i obiekty infrastruktury (elektroenergetyka, gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, telekomunikacja, gospodarowanie odpadami, ciepłownictwo itp.).

2. Przeznaczenie terenów oznaczono na rysunku planu kolorem i symbolem literowym wyjaśnionym w legendzie.

§ 6. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

- granica terenu objętego planem, tożsama ze strefą „W" ochrony archeologicznej,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- granica historycznego zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego,

- przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi.

3. Pozostałe, nie wymienione w ust. 2 elementy rysunku planu mają charakter informacyjny bądź stanowią propozycje bardziej szczegółowych rozwiązań, które nie są ustaleniami planu :

- linie wewnętrznego podziału - oznaczone liniami przerywanymi,

- istniejąca linia napowietrzna SN.

§ 7. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- dopuszcza się możliwość łączenia działek geodezyjnych,

- dopuszcza się możliwość dokonywania wtórnego podziału działek,

- dopuszcza się możliwość wydzielania działek związanych z lokalizacją urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji - innej niż określone dla poszczególnych jednostek,

- uciążliwość zagospodarowania poszczególnych terenów nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,

- w związku z ustaleniami zawartymi w § 14 i § 17 - projektowane obiekty budowlane i konstrukcje nie przekroczą wysokości 50 m nad poziom terenu.

DZIAŁ II. 
Ustalenia szczegółowe
Rozdział 1.

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 8. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej nieuciążliwej
- oznaczone na rysunku planu symbolami: l.MN/U; 2.MN/U; 3.MN/U; 6.MN/U; 7.MN/U,

- tereny zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 4.U; 5.U,

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - oznaczone na rysunku planu symbolami: 8.P/S; 9.P/S; 10.P/S; 11.P/S; 12.P/S; 13.P/S; 14.P/S; 15.P/S; 16.P/S,

- tereny obiektów usługowo-produkcyjnych - oznaczone na rysunku planu symbolami: 17.U/P; 18.U/P; 19.U/P,

- tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 20.ZP; 21.ZP;22.ZP; 23. ZP; 24.ZP,

- tereny urządzeń wodnych i melioracyjnych - oznaczone na rysunku planu symbolami: 25.WS;26.WS;27.WS; 28.WS; 29.WS,

- tereny dróg lokalnych - oznaczone na rysunku planu symbolami: 30.KDL; 31.KDL;32.KDL,

- tereny dróg dojazdowych - oznaczone na rysunku planu symbolami: 33.KDD;34.KDD;35.KDD,

- tereny dróg wewnętrznych - oznaczone na rysunku planu symbolami: 36.KDW;37.KDW; 38.KDW,

- teren drogi ekspresowej wraz z terenami przeznaczonymi pod węzły drogowe, drogi lokalne, drogi serwisowe, ścieżki rowerowe, a także niezbędną infrastrukturę techniczną - oznaczony na rysunku planu symbolem 39.KDS,

- teren infrastruktury technicznej i technologicznej związanej z kanalizacją - oznaczony na rysunku planu symbolem 40.K.

§9. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oznaczono na rysunku planu linią ciągłą jako określone.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 10. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego:

- projektowaną zabudowę w jednostkach oznaczonych symbolami: MN/U; U; P/S; U/P i K należy sytuować zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,

- budynki i obiekty projektować z zachowaniem parametrów określonych w §14,

- w granicach poszczególnych działek wyznacza się ilość miejsc do parkowania dla samochodów osobowych, określoną w § 14,

- dla terenów oznaczonych w planie symbolem WS ustala się lokalizację urządzeń wodnych i  melioracyjnych z zachowaniem dostępności technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- w ramach terenów przeznaczonych pod drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne oznaczonych w planie symbolami KDL; KDD i KDW ustala się lokalizację ulic zgodnie z obowiązującymi parametrami normatywnymi,

- w ramach terenu oznaczonego symbolem KDS ustala się lokalizację drogi ekspresowej S-5 wraz z terenami przeznaczonymi pod węzły drogowe, drogi lokalne, drogi serwisowe, ścieżki rowerowe, a także niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną, mającą na celu zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną,

- w ramach terenu oznaczonego symbolem K ustala się lokalizację infrastruktury technicznej i technologicznej związanej z kanalizacją.

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 11. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- ochronę istniejącej zieleni oraz zagospodarowanie zielenią wolnych od utwardzenia fragmentów terenów w ramach powierzchni biologicznie czynnej,

- dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, w których będą wykorzystane paliwa płynne, gazowe lub stałe charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji, w tym energia elektryczna, gaz, olej opałowy, energia słoneczna, ciepło ziemi oraz paliwa odnawialne z biomasy,

- gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie,

- zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych podczas robót budowlanych na terenie inwestora, bądź ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi,

- dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach oznaczonych symbolami literowymi MN/U - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,

- zakazuje się odprowadzenia ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych terenu, do wód lub ziemi, bez oczyszczenia

- zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 12. Obszar objęty planem położony jest w całości w strefie „W" ochrony archeologicznej. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- prowadzenie archeologicznych prac dokumentacyjno - zabezpieczających przy pracach ziemnych związanych z zabudową lub zagospodarowaniem terenów,

- ochronę konserwatorską historycznego zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 121 O/A,

- obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wszelkie działania w obrębie zabytkowego obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 13. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się tereny przestrzeni publicznych w jednostkach: 20.ZP; 21.ZP; 22.ZP; 23.ZP; 24.ZP; - tereny zieleni urządzonej,

Rozdział 6.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 
maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy 
i gabaryty obiektów.

§ 14. 1. Dla terenu objętego planem oznaczonego symbolem l.MN/U; 3.MN/U; ustala się:

- zasady kształtowania nowej zabudowy:

- ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową nieuciążliwą - w obrębie jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację:

-jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalizację jednego budynku mieszkalno-usługowego,

-jednego budynku usługowego,

-jednego  budynku  garażowego  lub jednego  budynku  gospodarczego  lub jednego budynku gospodarczo - garażowego,

- dopuszcza się lokalizację budynków usługowych, gospodarczo-garażowych, gospodarczych i garażowych w granicy z działkami sąsiednimi,

- dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- dostępność komunikacyjna poszczególnych terenów poprzez drogi wewnętrzne, dojazdowe i lokalne, powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- dopuszcza się dostępność komunikacyjną poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału terenu poprzez wyznaczenie dojazdów do działek o minimalnej szerokości 8,0 m przy zachowaniu odległości zabudowy nie mniejszej niż 5,0 m od frontowych granic powstałych działek,

- ustala się zasadę wprowadzenie różnych form zieleni, zgodnie z zapisami punktu 2) litera e),

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których nie określa się wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 22,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,

- maksymalna powierzchnia budynku garażowego lub budynku gospodarczego lub budynku gospodarczo - garażowego - 50,0 m2,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,01; maksymalna - 1,2,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 12,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania dla samochodów osobowych:

- na każdy budynek jednorodzinny - 2 stanowiska postojowe w tym garaż oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu usługowego,

- w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 40,0 25,0 m2 powierzchni usługowej zlokalizowanej w
budynkach usługowych, sprzedaży handlu detalicznego i 1 miejsce do parkowania na każde 50 m2 powierzchni pozostałych usług,

- w zabudowie wielofunkcyjnej należy zsumować ilości miejsc do parkowania określonych w punkcie 4)
litera a) i w punkcie 4) litera b),

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla jednostki l.MN/U:

- 15,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 30.KDL,

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 36.KDW,

- 6,0 m od granicy jednostki z rowem - jednostka - 25. WS,

- dla jednostki 3.MN/U:

- 8,0 m od granic jednostki z drogą - jednostka - 31.KDL,

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 33.KDD,

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 34.KDD,

- 10,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 39.KDS,

- gabaryty obiektów:

- budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych:

- do trzech kondygnacji w tym poddasze użytkowe,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 6,5 m, do kalenicy dachu - do 12,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 14,0 m,

- dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45°,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy wydzielonej działki budowlanej,

- budynków garażowych i gospodarczych lub gospodarczo-garażowych:

- jednokondygnacyjne,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 3,5 m, do kalenicy dachu - do 6,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 8,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45° - równy kątowi nachylenia dachu budynku mieszkalnego na działce,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy wydzielonej działki budowlanej,

- -w przypadku lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci od 30° do 45°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

- budynków usługowych

- jednokondygnacyjne,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 4,5 m, do kalenicy dachu - do 7,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 12,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45°, równy kątowi nachylenia dachu budynku mieszkalnego na działce,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy wydzielonej działki budowlanej,

- w przypadku lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci od 30° do 45°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których obowiązują nieprzekraczalne wysokości:

- dla jednostki 1 .MN/U - wysokość od poziomu terenu - do 45,0 m, a dla elementów słabo widocznych -do 35,0 m,

- dla jednostki 3.MN/U - wysokość od poziomu terenu - do 38,0 m, a dla elementów słabo widocznych -do 28,0 m,

2. Dla terenu objętego planem oznaczonego symbolem 2.MN/U; ustala się:

- zasady kształtowania nowej zabudowy:

- ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową nieuciążliwą - w obrębie jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację:

- jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalizację jednego budynku mieszkalno-usługowego,

- jednego budynku usługowego,

- jednego budynku garażowego lub jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku gospodarczo - garażowego,

- dopuszcza się lokalizację budynków usługowych, gospodarczo-garażowych, gospodarczych i garażowych w granicy z działkami sąsiednimi,

- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania istniejących obiektów i umożliwienie rozszerzenia prowadzonej działalności w ramach istniejącej funkcji bez negatywnego oddziaływania na środowisko,

- dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- dostępność komunikacyjna poszczególnych terenów poprzez drogi - wewnętrzne, dojazdowe i lokalne, powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- dopuszcza się dostępność komunikacyjną poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału terenu poprzez wyznaczenie dojazdów do działek o minimalnej szerokości 8,0 m przy zachowaniu odległości zabudowy nie mniejszej niż 5,0 m od frontowych granic powstałych działek,

- ustala się zasadę wprowadzenie różnych form zieleni, zgodnie z zapisami punktu 2) litera e),

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których nie określa wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 22,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,

- maksymalna powierzchnia budynku garażowego lub budynku gospodarczego lub budynku gospodarczo-garażowego - 50,0 m ,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 15% powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,01; maksymalna - 1,2,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 12,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania dla samochodów osobowych:

- na każdy budynek jednorodzinny - 2 stanowiska postojowe w tym garaż oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu usługowego,

- w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 45,0 m2 powierzchni usługowej i magazynowej 40,0 m2 powierzchni sprzedaży handlu detalicznego i 1 miejsce do parkowania na każde 50,0 m2 powierzchni pozostałych usług,

- w zabudowie wielofunkcyjnej należy zsumować ilości miejsc do parkowania określonych w punkcie 4) litera a) i w punkcie 4) litera b),

- nieprzekraczalne linie zabudowy dla jednostki 2.MN/U:

- 8,0 m od granic jednostki z drogą - jednostka - 31 .KDL,

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 33.KDD,

- gabaryty obiektów:

- budynków mieszkalnych:

- do trzech kondygnacji w tym poddasze użytkowe,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 6,0 m, do kalenicy dachu - do 12,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 14,0 m,

- dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45°,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy wydzielonej działki budowlanej,

- budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:

- jednokondygnacyjne,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 3,5 m, do kalenicy dachu - do 6,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 8,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45° - równym kątowi nachylenia dachu budynku mieszkalnego na działce,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy wydzielonej działki budowlanej,

- w przypadku lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci od 30° do 45°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

- budynków usługowych:

- do dwóch kondygnacji,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 8,0 m, do kalenicy dachu - do 10,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 12,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45°, równym kątowi nachylenia dachu budynku mieszkalnego na działce oraz dachy płaskie,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy wydzielonej działki budowlanej,

- -w przypadku lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci od 30° do 45° oraz dachy płaskie,

- istniejących obiektów wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1) lit. c)

- do dwóch kondygnacji,

- wysokość od poziomu terenu do gzymsu - do 11,0 m, do kalenicy dachu - do 12,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych - do 15,0 m,

- dachy symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 5° do 25°, oraz dachy płaskie,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy działki budowlanej,

- w przypadku lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci od 5° do 25°.

7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których obowiązują nieprzekraczalne wysokości od poziomu terenu

- do 38,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 28,0 m.

3. Dla terenu objętego planem oznaczonego symbolem 4.U; 5.U; ustala się:

- zasady kształtowania zabudowy:

- ustala się zabudowę usługową,

- dopuszcza się lokalizację jednego budynku usługowego, w obrębie jednej działki budowlanej

- dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego budynku garażowego, jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku gospodarczo-garażowego w obrębie jednej działki budowlanej,

- dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

- dopuszcza się lokalizację budynków usługowych, gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych w granicy z działkami sąsiednimi,

- dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- dostępność komunikacyjna poszczególnych terenów poprzez drogi publiczne wewnętrzne, dojazdowe i lokalne, powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- dopuszcza się dostępność komunikacyjną poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału terenu poprzez wyznaczenie dojazdów do działek o minimalnej szerokości 8,0 m przy zachowaniu odległości zabudowy nie mniejszej niż 5,0 m od frontowych granic powstałych działek,

- ustala się zasadę wprowadzenie różnych form zieleni, zgodnie z zapisami punktu 2) litera d),

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których nie określa się wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 30,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki budowlanej

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,2; maksymalna - 1,2,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 12,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 40,0 m2 powierzchni usługowej, nie mniej niż 2 miejsca, sprzedaży handlu detalicznego i 1 miejsce do parkowania na każde 50,0 m2 powierzchni pozostałych usług,

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla jednostki 4.U

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 36.KDW,

- 10,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 39.KDS,

- 16,0 m od granicy jednostki z rowem - jednostka - 26. WS,

- dla jednostki 5.U

- 10,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 34.KDD,

- 10,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka - 39.KDS,

- gabaryty obiektów:

a) budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych:

- jednokondygnacyjne,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 4,5 m, do kalenicy dachu - do 7,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 10,0 m,

- dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 5° do 12°,

b) budynków usługowych

- do dwóch kondygnacji,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 7,0 m, do kalenicy dachu - do 9,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 20,0 m,

- dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 5° do 12°,

7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których obowiązują nieprzekraczalne wysokości:

- dla jednostki 4U - wysokość od poziomu terenu - do 45,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 35,0 m,

- dla jednostki 5U - wysokość od poziomu terenu - do 39,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 29,0 m,

4. Dla terenu objętego planem oznaczonego symbolami: 6.MN/U; 7.MN/U; ustala się:

- zasady kształtowania zabudowy:

- ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową nieuciążliwą - w obrębie jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację:

- jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalizację jednego budynku mieszkalno-usługowego,

- jednego budynku usługowego,

- jednego budynku garażowego lub jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku gospodarczo - garażowego,

- dopuszcza się lokalizację budynków usługowych, gospodarczo-garażowych, gospodarczych i garażowych w granicy z działkami sąsiednimi,

- dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- dostępność komunikacyjna poszczególnych terenów poprzez drogi dojazdowe i lokalne, powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- dopuszcza się dostępność komunikacyjną poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału terenu poprzez wyznaczenie dojazdów do działek o minimalnej szerokości 8,0 m przy zachowaniu odległości zabudowy nie mniejszej niż 5,0 m od frontowych granic powstałych działek,

- ustala się wprowadzenie różnych form zieleni w obrębie poszczególnych działek,

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których nie określa się wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,

- maksymalna powierzchnia budynku garażowego lub budynku gospodarczego lub budynku gospodarczo-garażowego - 50,0 m2,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30 % powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,20; maksymalna - 0,80,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 10,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania dla samochodów osobowych:

- na każdy budynek jednorodzinny - 2 stanowiska postojowe w tym garaż oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu usługowego,

- w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 40,0 25,0 m2 powierzchni usługowej, sprzedaży handlu detalicznego i 1 miejsce do parkowania na każde 50,0 m2 powierzchni pozostałych usług,

- w zabudowie wielofunkcyjnej należy zsumować ilości miejsc do parkowania określonych w punkcie 4 litera a) i punkcie 4 litera b),

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla jednostki 6.MN/U:

- 6,0 m od granicy jednostki z jednostką 34.KDD,

- 6,0 m od granicy jednostki 6.MN/U z jednostką 37.KDW,

- dla jednostki 7.MN/U:

- 6,0 m od granicy jednostki z jednostką 37.KDW,

- gabaryty obiektów:

- budynków mieszkalnych:

- do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 4,0 m, do kalenicy dachu - do 9,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 14,0 m,

- maksymalna długość budynków - do 18,0 m,

- dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45°,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy działki,

- budynków garażowych i gospodarczych lub gospodarczo-garażowych:

- jednokondygnacyjne,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 3,0 m, do kalenicy dachu - do 6,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 6,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45°,

- w przypadku lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci od 30° do 45°,

- kalenica główna - prostopadła lub równoległa do frontowej granicy działki,

- kąt nachylenia dachu budynku równy kątowi nachylenia dachu budynku mieszkalnego   na działce.

- budynków usługowych:

- jednokondygnacyjne,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 3,5 m, do kalenicy dachu - do 6,5 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 6,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 30° do 45°,

- w przypadku lokalizacji budynków w granicy z działką sąsiednią dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci od 30° do 45°,

7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których obowiązują nieprzekraczalne wysokości od poziomu terenu

- do 38,0 m a dla elementów słabo widocznych - do 28,0 m,

5. Dla terenów objętych planem oznaczonych symbolami: 8.P/S; 9.P/S; 10.P/S; ustala się:

- zasady kształtowania zabudowy:

- ustala się zabudowę produkcyjną, składów i magazynów,

- dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

- dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- dostępność komunikacyjna poszczególnych jednostek:

- 8P/S - z drogi powiatowej 4771P,

- 9P/S; 10P/S – z drogi gminnej 712737P,

- połączenie komunikacyjne terenów z planowaną drogą ekspresową S5 możliwe będzie wyłącznie poprzez układ dróg serwisowych i lokalnych z włączeniem poprzez węzły drogowe,

- dopuszcza się dostępność komunikacyjną poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału terenu, poprzez wyznaczenie dojazdów do działek o minimalnej szerokości 8,0 m przy zachowaniu odległości zabudowy nie mniejszej niż 5,0 m od frontowych granic powstałych działek,

- nakazuje się zagospodarowanie działek różnymi formami zieleni, zgodnie z zapisami punktu 2) litera d),

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej, dla których nie określa się wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 30,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,1; maksymalna - 0,8,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 12,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania:

- dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 50,0 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce do parkowania na 4 zatrudnionych,

- dla samochodów ciężarowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 100,0 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla jednostki 8.P/S - 10,0 m od granicy z jednostką 39.KDS,

- dla jednostki 9.P/S - 10,0 m od granicy z jednostką 39.KDS,

- dla jednostki 10. P/S - 10,0 m od granicy z jednostką 39.KDS,

- gabaryty obiektów:

a) budynków produkcyjnych i magazynowo - składowych:

- do dwóch kondygnacji

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 10,0 m, do kalenicy dachu - do 12,0
m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 30,0 m,

- dachy jedno lub dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci - od 5° do 20°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

b) obiektów infrastruktury technicznej i obsługi procesów technologicznych:

- dla jednostki 8.P/S - wysokość od poziomu terenu - do 45,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 35,0 m,

- dla jednostki 9.P/S - wysokość od poziomu terenu - do 39,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 29,0 m,

- dla jednostki 10.P/S - wysokość od poziomu terenu - do 38,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 28,0 m,

7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których obowiązują nieprzekraczalne wysokości zapisane w ust. 5. pkt 6) litera b).

6. Dla terenów objętych planem oznaczonych symbolami: 11.P/S; 12.P/S; 13.P/S; ustala się:

- zasady kształtowania zabudowy:

- ustala się zabudowę produkcyjną, składów i magazynów, nie przeznaczoną na pobyt ludzi w odległości nie mniejszej niż 40,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej,

- dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

- dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- dostępność komunikacyjna poszczególnych terenów poprzez drogi wewnętrzne 37. KDW, powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- połączenie komunikacyjne terenów z planowaną drogą powiatową wchodzącą w skład jednostki 39.KDS możliwe będzie po jej realizacji poprzez drogi serwisowe

- połączenie komunikacyjne terenów z planowaną drogą ekspresową S5 możliwe będzie po jej realizacji wyłącznie poprzez układ dróg serwisowych i lokalnych z włączeniem poprzez węzły drogowe,

- wyklucza się możliwość tworzenia bezpośrednich włączeń do planowanej drogi ekspresowej S5,

- dopuszcza się dostępność komunikacyjną poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału terenu poprzez wyznaczenie dojazdów do działek o minimalnej szerokości 8,0 m przy zachowaniu odległości zabudowy nie mniejszej niż 5,0 m od frontowych granic powstałych działek,

- nakazuje się zagospodarowanie działek różnymi formami zieleni, zgodnie z zapisami punktu 2) litera d),

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej, dla których nie określa się wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 30,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,1; maksymalna - 0,8,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 15,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania:

- dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 50,0 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce do parkowania na 4 zatrudnionych,

- dla samochodów ciężarowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 100,0 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla jednostki 11. P/S:

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 37.KDW,

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 39.KDS,

- dla jednostki 12.P/S:

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 37.KDW,

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 39.KDS,

- dla jednostki 13.P/S:

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 37.KDW,

- 12,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 39.KDS,

- gabaryty obiektów:

- budynków produkcyjnych, magazynowo - składowych:

- do dwóch kondygnacji,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 12,0 m, do kalenicy dachu - do 15,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 30,0 m,

- dachy jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia od 5° do 20°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

- obiektów infrastruktury technicznej i obsługi procesów technologicznych:

- dla jednostki 11 .P/S - wysokość od poziomu terenu - do 38,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 28,0,

- dla jednostki 12.P/S - wysokość od poziomu terenu - do 38,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 28,0,

- dla jednostki 13. P/S - wysokość od poziomu terenu - do 38,0 m, dla     elementów słabo widocznych -do 28,0,

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których obowiązują nieprzekraczalne wysokości zapisane w ust. 6. pkt.6) litera b).

7. Dla terenów objętych planem oznaczonych symbolami: 14.P/S; 15.P/S; 16.P/S; ustala się:

1) zasady kształtowania zabudowy:

- ustala się zabudowę produkcyjną, składów i magazynów nie przeznaczoną na pobyt ludzi, w odległości nie mniejszej niż 40,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej,

- dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

- dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- dostępność komunikacyjna poszczególnych terenów poprzez drogi publiczne wewnętrzne, dojazdowe i lokalne, powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- dostępność komunikacyjną poszczególnych jednostek z planowanej drogi dojazdowej 35.KDD,

- połączenie komunikacyjne terenów z planowaną drogą ekspresową S5 możliwe będzie wyłącznie poprzez układ dróg serwisowych i lokalnych z włączeniem poprzez węzły drogowe,

- wyklucza się możliwość tworzenia bezpośrednich włączeń do planowanej drogi ekspresowej S5,

- dopuszcza się dostępność komunikacyjną poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału terenu poprzez wyznaczenie dojazdów do działek o minimalnej szerokości 8,0 m przy zachowaniu odległości zabudowy nie mniejszej niż 5,0 m od frontowych granic powstałych działek,

- nakazuje się zagospodarowanie działek różnymi formami zieleni, zgodnie z zapisami punktu 2) litera d),

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej, dla których nie określa się wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 30,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,1; maksymalna - 0,8,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 15,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania:

- dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 50,0 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce do parkowania na 4 zatrudnionych,

- dla samochodów ciężarowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 100,0 m2 powierzchni produkcyjnej i składowej,

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla jednostki 14.P/S:

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 38.KDW,

- 20,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 39.KDS,

- dla jednostki 15.P/S:

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 38.KDW,

- dla jednostki 16.P/S:

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 38.KDW,

- 20,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 39.KDS,

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 35.KDD,

- 15,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 32.KDL,

- gabaryty obiektów:

- budynków produkcyjnych i magazynowo - składowych:

- do dwóch kondygnacji,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 12,0 m, do kalenicy dachu - do 15,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 30,0 m,

- dachy jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia od 5° do 20°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

- obiektów infrastruktury technicznej i obsługi procesów technologicznych:

- dla jednostki 14.P/S - wysokość od poziomu terenu - do 40,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 30,0 m,

- dla jednostki 15.P/S - wysokość od poziomu terenu - do 40,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 30,0 m,

- dla jednostki 16.P/S - wysokość od poziomu terenu - do 40,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 30,0 m,

7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których obowiązują nieprzekraczalne wysokości zapisane w ust. 7. pkt.6) litera b).

8. Dla terenów objętych planem oznaczonych symbolami: 17.U/P; 18.U/P; 19.U/P; ustala się:

- zasady kształtowania zabudowy:

- ustala się zabudowę usługową, produkcyjną, magazynową i gospodarczą,

- dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

- dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- dostępność komunikacyjna poszczególnych terenów poprzez drogi publiczne - wewnętrzne, dojazdowe i lokalne, powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- dostępność komunikacyjną poszczególnych jednostek z planowanej drogi  dojazdowej 35.KDD,

- dopuszcza się dostępność komunikacyjną poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału terenu poprzez wyznaczenie dojazdów do działek o minimalnej szerokości	8,0 m przy zachowaniu odległości zabudowy nie mniejszej niż 5,0 m od frontowych granic powstałych działek,

- nakazuje się zagospodarowanie działek różnymi formami zieleni, zgodnie z zapisami punktu 2)litera d),

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej, dla których nie	określa się
wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1000,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 30,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działki budowlanej,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,1; maksymalna - 1,4,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 15,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania:

- dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 50,0 m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce do parkowania na 4 zatrudnionych,

- dla samochodów ciężarowych w ilości 1 miejsce do parkowania na każde 300,0 m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej,

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

- dla jednostki 17.U/P - 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 38.KDW,

- dla jednostki 18.U/P - 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 38.KDW,

- dla jednostki 19.U/P:

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 38.KDW,

- 6,0 m od granicy jednostki z drogą - jednostka 35.KDD,

- gabaryty obiektów:

a) budynków usługowych:

- do dwóch kondygnacji,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 9,0 m, do kalenicy dachu - do 15,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 30,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 12° do 35°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

- budynków produkcyjnych:

- do dwóch kondygnacji,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 12,0 m, do kalenicy dachu - do 15,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 30,0 m,

- dachy dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 12° do 35°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

- budynków magazynowych i gospodarczych:

- jednokondygnacyjne,

- wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu - do 10,0 m, do kalenicy dachu - do 15,0 m,

- maksymalna szerokość elewacji frontowych budynków - do 25,0 m,

- dachy dwuspadowe o kącie nachylenia równym dla wszystkich połaci od 12° do 35°,

- dopuszcza się dachy płaskie,

- obiektów infrastruktury technicznej i obsługi procesów technologicznych:

- dla jednostki 17.U/P - wysokość od poziomu terenu - do 40,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 30,0,

- dla jednostki 18.U/P - wysokość od poziomu terenu - do 40,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 30,0,

- dla jednostki 19.U/P - wysokość od poziomu terenu - do 40,0 m, a dla elementów słabo widocznych - do 30,0,

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej w postaci inwestycji liniowych, dla których obowiązują nieprzekraczalne wysokości zapisane w ust. 8. pkt.6) litera d).

- Dla terenów objętych planem, oznaczonych symbolami: 20. ZP; 21. ZP; 22. ZP; 23. ZP; 24. ZP ustala się przeznaczenie na tereny zieleni urządzonej i wprowadza się zakaz zabudowy.

- Dla terenów objętych planem, oznaczonych symbolami 25.WS; 26.WS; 27.WS; 28. WS; 29.WS; ustala się przeznaczenie na tereny urządzeń wodnych i melioracyjnych z zachowaniem dostępności technicznej rowu i dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Dla terenów objętych planem oznaczonych symbolami : 30.KDL; 31.KDL; 32.KDL; ustala się
przeznaczenie terenu pod drogi lokalne o szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu i obowiązującymi parametrami normatywnymi z dopuszczeniem lokalizacji ścieżki rowerowej.

- Dla terenów objętych planem oznaczonych symbolami: 33.KDD; 34.KDD; 35.KDD; ustala się przeznaczenie terenu pod drogi dojazdowe o szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu i obowiązującymi parametrami normatywnymi z dopuszczeniem ścieżek rowerowych,

- Dla terenów objętych planem oznaczonych symbolami: 36.KDW; 37.KDW; 38.KDW; ustala się przeznaczenie terenu pod drogi wewnętrzne o szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu i obowiązującymi parametrami normatywnymi z dopuszczeniem ścieżek rowerowych

- Dla terenu objętego planem oznaczonego symbolem : 39.KDS ustala się przeznaczenie terenu pod
drogę ekspresową S-5 wraz z terenami przeznaczonymi pod węzły drogowe, drogi lokalne, drogi serwisowe, ścieżki rowerowe, a także niezbędną infrastrukturę techniczną, w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu i obowiązującymi parametrami normatywnymi:

- wyklucza się możliwość tworzenia bezpośrednich włączeń do planowanej drogi ekspresowej S5,

- zakazuje się prowadzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi jak: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa - wzdłuż pasa drogowego,

- dopuszcza się przejścia poprzeczne sieciami infrastruktury technicznej, prostopadle   do pasów jezdni.

- Dla terenu objętego planem oznaczonego symbolem: 40.K ustala się przeznaczenie na teren
infrastruktury technicznej i technologicznej związanej z kanalizacją:

- zasady kształtowania zabudowy:

- dopuszcza się budowę stacji zlewczej z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną,

- dostępność komunikacyjna z drogi powiatowej w ramach jednostki 39. KDS,

- nakazuje się zagospodarowanie działki różnymi formami zieleni izolacyjnej,

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i technologicznej, dla których nie określa się wskaźników powierzchni zabudowy,

- wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 400,0 m2,

- minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 20,0 m,

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy - minimalna - 0,01; maksymalna - 0,1,

- maksymalna wysokość zabudowy - do 3,0 m,

- minimalna liczba miejsc do parkowania

- dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce do parkowania,

- dla samochodów ciężarowych w ilości 2 miejsce do parkowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy - tożsame z granicami jednostki,

- gabaryty obiektów infrastruktury technicznej i obsługi procesów technologicznych - stacja zlewcza o wymiarach - do 3,0 m x 4,0 m i wysokości do 3,0 m,

Rozdział 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 15. 1. Obszar objęty planem położony jest w całości na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-305) - Zbiornik Międzymorenowy Leszno. Jest to obszar wysokiej ochrony. Zasady ochrony określono w § 18 ust.3.

- W granicach obszaru objętego planem obowiązują ograniczenia wysokości obiektów budowlanych (budynki i budowle, w tym inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej) oraz naturalnych, wynikające z położenia obszaru w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę lotniska Strzyżewice k/Leszna, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.

Rozdział 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 16. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

Rozdział 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§17.	W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

- Zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Zapewnienie dostępu do wód, pozwalającego na wykonanie robót związanych z ich utrzymaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV - zachowanie pasa ochrony funkcyjnej o szerokości wynikającej z przepisów odrębnych.

- Zakaz zabudowy w jednostkach oznaczonych symbolami ZP.

- Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z pomieszczeniami na pobyt ludzi w strefie o szerokości 230 m od zewnętrznej krawędzi jezdni planowanej drogi S - 5.

- Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi w strefie o szerokości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni planowanej drogi S - 5.

- Dopuszczalne gabaryty zabudowy w tym wysokości - określone dla poszczególnych jednostek w § 14, ze względu na zasięg ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, dotyczących otoczenia lotniska Strzyżewice k/Leszna.

- Dopuszczalne wysokości obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, usytuowanych w zasięgu powierzchni podejścia, w tym napowietrznych linii, masztów, anten - określone dla poszczególnych jednostek w § 14 - obniżone o nie mniej niż 10,0 m w stosunku do wysokości obiektów kubaturowych.

- Ograniczenie wysokości wszystkich urządzeń umieszczonych na obiektach budowlanych, w tym także inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, określone dla poszczególnych jednostek w § 14, a w przypadku dróg - ich skrajnie - wynikające  z przepisów odrębnych i parametrów normatywnych.

10.	Zakaz lokalizacji lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§18.1.	Dostępność komunikacyjną terenu objętego planem ustala się z dróg publicznych poprzez jednostki:  30.KDL;  31.KDL;  32.KDL;  33.KDD;  34.KDD;35.KDD;  36.KDW; 37.KDW;38.KDW; dostosowane do obowiązujących parametrów normatywnych.

- Miejsca parkingowe i garażowe związane z planowaną zabudową należy realizować na terenie własnej posesji w ilościach określonych w § 14.

- Ustala się następujące zasady ogólne wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

- docelowo - zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przeciwpożarowych i gospodarczych z sieci wodociągowej przy czym dopuszcza się dla celów przeciwpożarowych i przemysłowych zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej, przy zapotrzebowaniu wody w ilościach przekraczających wydajność sieci wodociągowej, dopuszcza się zastosowanie zbiorników wodnych na terenie nieruchomości inwestora,

- dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej,

- w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

- docelowo - odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

- do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie działki budowlanej i ich wywóz do oczyszczalni ścieków lub do stacji zlewnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

- odprowadzenie ścieków przemysłowych wymagających wstępnego podczyszczenia przed zrzutem do sieci kanalizacyjnej - doprowadzić do parametrów określonych w przepisach odrębnych,

- dopuszcza się lokalizację zbiorników wyrównawczych na ścieki w granicach działki inwestora,

- zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na własnej działce, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- dopuszcza się lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych terenu, przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- z istniejącej i projektowanej dystrybucyjnej sieci gazowej na warunkach technicznych i ekonomicznych przyłączenia i zasadach określonych przez operatora systemu dystrybucyjnego,

- dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci gazowej w liniach rozgraniczających projektowanych dróg wewnętrznych i dojazdowych,

- należy zachować strefy kontrolowane dla gazociągów układanych w ziemi wynoszące dla gazociągów średniego ciśnienia 1,0 m - po 0,5 m z każdej strony osi gazociągu,

- dopuszcza się zaopatrzenie poprzez zbiorniki gazu płynnego,

- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- ustala się zasilanie energetyczne obszaru objętego planem z istniejącej napowietrznej linii SN -dopuszcza się możliwość jej przebudowy polegającej na budowie linii kablowej,

- do czasu przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej należy zachować teren pasa ochrony funkcyjnej, o szerokości wynikającej z przepisów odrębnych,

- dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych słupowych lub kontenerowych SN/nN,

- grunty pod stacje transformatorowe mogą być wydzielane w ramach poszczególnych jednostek o powierzchni mniejszej niż określono w § 14,

- dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy,

- w zakresie telekomunikacji - możliwość włączenia do istniejącej sieci telefonicznej,

- w zakresie gospodarki odpadami - nakazuje się gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rozdział 11.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 19. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 12.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami).

§ 20. Dla terenu objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % z wyjątkiem jednostek ZP, KDW, KDD i KDL dla których ustala się stawkę procentową w wysokości 0 %.

DZIAŁ III. Przepisy końcowe

§ 21. Ustalenia planu zachowują swoją ważność w przypadku wystąpienia zmian lub nowelizacji odpowiednich przepisów odrębnych - z wyjątkiem przypadku, gdy z treści tych zmian lub nowelizacji będzie wynikał obowiązek zmiany planu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§23. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jan Dutka